# VEDE SKLO ELEKTRICKÝ PROUD?

Tento pokus spadá do kapitoly vedení elektrického proudu v kapalinách.

Mezi elektrolyty (kapaliny vedoucí proud) patří roztoky kyselin, zásad, solí a také taveniny.

Vzhledem k tomu, že sklo je přechlazený roztok, začne se po zahřátí chovat jako elektrolyt, tj. povede elektrický proud.  O tom se můžeme přesvědčit následujícím pokusem:

## POKUS

Pomůcky: skleněná trubička, dvě kovové tyčinky, U jádro lístkové, krátké jádro lístkové,

upínací zařízení, cívka 1 200 závitů, cívka 12 000 závitů, dvě Holtzovy svorky,

spojovací vodiče, lihový kahan,  zápalky, žárovka 230 V/25 W

Při aplikaci pokusu v reálu je nebezpečí úrazu vysokým napětím !!!

Prohlédneme si zapojení : Transformátor tvoří primární cívka o 1 200 závitech a sekundární cívka o 12 000 závitech. V sekundárním obvodu připojíme k cívce Holtzovy svorky a měděné tyčinky s navléknutou skleněnou trubičkou a sériově k tomu žárovku. Primární cívku připojíme k síťovému napětí 230 V.

Díky transformaci nahoru je v sekundárním obvodu vysoké napětí (U = (12 000/1200)230 V = 2 300 V).   Přesto v sekundárním obvodu proud neprochází (žárovka se nerozsvítí).

Když trubičku zahříváme lihovým kahanem, pozorujeme, že po určité době začnou uvnitř skla „běhat jiskérky“.  -  Obvodem prochází proud (i přes sklo!) a žárovka se rozsvítí, tj. sklo se stalo vodičem.

Poznámka:

Vysvětlení pokusu není „stoprocentní“. Je to jeden náhled na zdůvodnění pozorovaného jevu. Otázkou zůstává,  zda se zde neuplatňují další jevy.