TRANZISTOROVÝ JEV

Tento pokus spadá do učiva vedení elektrického proudu v polovodičích.

Při vysvětlování se předpokládá, že studenti byli seznámeni s příměsovou vodivostí v polovodičích a s diodovým jevem (viz videoukázka „Diodový jev“).

Pokus lze předvést a na jeho základě formulovat „tranzistorový jev“. Až poté jev vysvětlit.

POKUS

Pomůcky: tranzistor typu NPN, tranzistor typu PNP, zdroj stejnosměrného napětí, ampérmetr,

spojovací vodiče, rezistor

___________________________________________________________________________

Tranzistor je polovodičová součástka se dvěma přechody PN. Existují dva typy:

Jednotlivé části a zároveň i vývody (kovové elektrody)se nazývají kolektor (C), emitor (E) a báze (B). Objem báze je malý vzhledem k objemu kolektoru a emitoru.

Schematická značka tranzistoru:

___________________________________________________________________________

Tranzistor typu NPN je v sérii s ampérmetrem připojený přes kolektor a emitor  ke zdroji napětí. Tento obvod se nazývá kolektorový obvod.

Ampérmetr neukáže žádnou výchylku.

Do obvodu demonstrátor připojí rezistor mezi kladný pól zdroje napětí a bázi tranzistoru. Obvod báze je tvořen zdrojem napětí, rezistorem a tranzistorem připojeným přes bázi a emitor.

Ampérmetr ukáže výchylku.

Po připojení obvodu báze prochází kolektorovým obvodem proud (55 mA).

Ve druhé videoukázce je ve stejném zapojení zaměněn tranzistor typu NPN  za tranzistor typu PNP. Po připojení zdroje ampérmetr výchylku neukáže.

Měřitelný proud prochází kolektorovým obvodem až při změně polarity zdroje.

TRANZISTOROVÝ JEV:

Malé napětí vzbuzuje v obvodu báze proud, který je příčinou vzniku mnohem většího proudu v obvodu kolektorovém. Tranzistor se tzv. otevírá.

___________________________________________________________________________

# VYSVĚTLENÍ

Proč neprochází proud v kolektorovém obvodu?

$    Jsou přechody zapojeny v propustném nebo závěrném směru?

Odpověď:

Přechod mezi kolektorem a bází je zapojen v závěrném směru, proto tranzistorem neprochází

měřitelný proud (viz videoukázka „Diodový jev“).

$   V jakém směru (propustném/závěrném) je zapojen přechod mezi bází a emitorem?

Prochází proud v obvodu báze?

Odpověď:

Přechod mezi bází a emitorem je zapojen v propustném směru, proto obvodem báze prochází proud IB (viz videoukázka „Diodový jev“).

$   Proud báze je tvořen elektrony, které z emitoru pronikají do oblasti báze. Co se stane

s elektrony v bázi?

Odpověď:

V oblasti báze jsou většinovými nosiči náboje díry. Elektrony s dírami rekombinují.

V malém objemu báze je nedostatek volných děr, se kterými by elektrony mohly    rekombinovat. Elektrony jsou současně silně přitahovány ke kolektoru, který má kladný potenciál.

$  Proč mohou elektrony volně přecházet kolektorovým přechodem (přechod mezi bází a

kolektorem), i když je přechod zapojený v závěrném směru?

Odpověď:

Elektrony jsou v oblasti báze menšinovými nosiči náboje a přechod je pro ně propustný. Přechod je uzavřen pro většinové náboje, tj. díry.

Z elektronů, které přicházejí do báze, se jen malá část rekombinuje, proud báze IB je tvořen jen několika málo elektrony, které bází projdou. Většina elektronů přechází do kolektoru a vytváří značně větší proud kolektorem IC (100 až 10 000 větší proud).

$     Proč ampérmetr u 2. videoukázky   neukáže výchylku, když připojíme zdroj podle

prvního zapojení?

Odpověď:

Přechod PN mezi emitorem a bází je zapojený v závěrném směru. Obvodem báze neprochází proud, proto neprochází proud ani kolektorovým obvodem.

Poznámka 1:

Napětí v obvodu báze musí být alespoň cca 0,6 V (u křemíkových tranzistorů). To je hodnota, kdy se přechod PN stává propustným pro většinové nosiče náboje a přechodem prochází proud (viz videoukázka  „Diodový jev“).

Poznámka 2:

Tranzistor se užívá jako zesilovač v elektronických zařízeních (rádio).

Spolu s diodami, rezistory a dalšími součástkami bývá tranzistor součástí integrovaných obvodů, které tvoří např. základní součástky počítače.