VÝBOJE V PLYNECH PŘI RŮZNÉM TLAKU

Pokus spadá do tématu elektrický proud v plynech – samostatný elektrický výboj v plynu

za sníženého tlaku.

Pokus může ilustrovat probrané učivo, nebo ho lze ukázat jako motivační pokus před probráním zmíněné látky.

POKUS

Pomůcky: sada 6 výbojových trubic se vzduchem různého tlaku: 53 hPa, 13 hPa, 8 hPa,

4 hPa, 0,18 hPa a 0,13 hPa, spojovací vodiče,  zdroj vysokého napětí (Ruhmkorffův

transformátor a akumulátor 6 V)

Demonstrátor postupně připojuje trubice ke zdroji napětí (desítky kV).

Pozorujte výboje.

Vzhled a charakter výboje závisí na tlaku plynu ve výbojce.

____________________________________________________________________________________________________

Předpokládáme, že studenti byli seznámeni s úvodem k učivu elektrický proud v plynech:

- Plyny jsou tvořeny elektricky neutrálními molekulami, za běžných podmínek jsou izolanty.

- Aby se plyny staly elektricky vodivými, musí dojít vnějším zásahem k jejich ionizaci (Z molekuly plynu se uvolňují elektrony a zbytek molekuly tvoří kladný iont. Elektrony se mohou navázat na neutrální molekuly a vytvořit tak záporné ionty).

- Pokud se ionizovaný plyn nachází v elektrickém poli mezi dvěma elektrodami, vznikne elektrický proud jako uspořádaný pohyb kladných iontů k záporně nabité katodě a záporných iontů a elektronů ke kladně nabité anodě.

Elektrický proud v ionizovaném plynu se nazývá elektrický výboj v plynu.

- Při dostatečně vysokém napětí (zápalné napětí) dochází k ionizace nárazem.

Elektrony (uvolněné z katody nebo ty, které už byly ve vzduchu nebo v plynu) a ionty urychlené

elektrickým polem na své volné trajektorii mohou způsobit ionizaci nárazem dalších molekul, pokud

získají dostatečně velkou energii. Ionizací nárazem se počet iontů lavinovitě zvětšuje. (Ionizace

převládá nad rekombinací – opačně nabité ionty, popř. kladné ionty a elektrony se spojují v neutrální

molekuly plynu.) Nastává výboj nezávislý na vnějším ionizátoru, tzv. samostatný výboj.

- Jedním z typů samostatného výboje za atmosférického tlaku je jiskrový výboj (viz video ukázka „Ruhmkorffův transformátor“)

________________________________________________________________________________________________________________

Samostatný elektrický výboj může vzniknout v plynu (vzduchu) i za sníženého tlaku.

Elektrody jsou umístěny ve skleněné trubici, z které byl odčerpán vzduch – tzv. výbojová trubice (výbojka).

Díky zředěnému plynu (sníženému tlaku) je delší střední volná dráha elektronů a iontů (a tím i doba mezi srážkami nabitých částic s neutrálními molekulami plynu).

Nabité částice ve zředěném plynu jsou mezi dvěma nárazy více urychleny a získají větší energii než za atmosférického tlaku. K samostatnému výboji dochází při mnohem menším napětí mezi elektrodami než za tlaku atmosférického.

V trubici pozorujeme úzký vlnící se pruh výboje, který se s klesajícím tlakem rozšiřuje.

V trubici probíhá doutnavý výboj (modrofialové katodové doutnavé světlo), který se liší od obloukového malým  proudem (10-3 A) a nízkou teplotou elektrod i výbojové trubice.

Poznámka:

Výboje za sníženého tlaku se užívá např. v doutnavkách, což jsou krátké výbojky plněné neonem při tlaku 1kPa (zápalné napětí 80 V- 150 V). Používají se například jako kontrolní světla s nepatrnou spotřebou. Jako úsporný zdroj světla slouží také zářivky (obsahují rtuťové

výbojky). Světlo výbojek je při daném příkonu asi pětkrát intenzivnější než světlo klasických žárovek.