BALÓNEK A VÝVĚVA

Tento pokus ukazuje účinek atmosférického tlaku.

# POKUS

Pomůcky: vývěva s recipientem, dva balónky

Vývěva je zařízení, které umožňuje v určitém prostoru –pod tzv. recipientem (zvonem, skleněnou nádobou) - snížit tlak pod okolní atmosférický tlak odčerpáním vzduchu.

Pod zvonem vývěvy jsou na polystyrenu umístěné dva zčásti nafouknuté balónky.

Demonstrátor pustí vývěvu  (spojí recipient s vývěvou pomocí kohoutu na vývěvě a spustí motor).

Na manometru lze sledovat klesající tlak z hodnoty atmosférického tlaku (100 kPa) až na hodnotu 14 kPa.

Balónek se v průběhu snižování tlaku pod zvonem nafukuje, zvětšuje svůj objem.

Po oddělení recipientu od vývěvy uzavřením kohoutu na vývěvě a po vypnutí vývěvy, otevře demonstrátor ventil, kterým může pod recipient vývěvy proudit vzduch.

Tlak se zvyšuje až na hodnotu atmosférického tlaku, balónek zmenšuje svůj objem na původní hodnotu.

___________________________________________________________________________

Studenti mohou sami pokus vysvětlit, pokud jsou seznámeni s činností vývěvy.

$      Proč balónek zvětšuje, popř. zmenšuje svůj objem?

Odpověď:

Po zapnutí vývěvy se snižuje tlak vně balónku, uvnitř balónku zůstává tlak stejný.Tudíž dojde k nerovnováze tlaků uvnitř a vně balónku a síla působící na stěnu balónku zevnitř je větší než síla působící na stěnu balónku zvnějšku (síla je přímo úměrná tlaku, F=p⋅S, kde S je plocha stěny balónku).

Výsledná síla na stěnu balónku působí zevnitř ven, dochází k zvětšování balónku, čímž se vyrovnávají tlaky uvnitř a vně. Dokud vyčerpáváme vzduch z prostoru pod zvonem (snižujeme tlak), balónek se zvětšuje.

Při vpouštění vzduchu pod zvon vývěvy tlak naopak narůstá a díky vyrovnávání tlaků se balónek zmenšuje.