# „LEVITUJÍCÍ KROUŽEK“

Pokus lze využít při probírání transformátorů jako problémovou úlohu. Můžeme pomocí něj také určit směr proudu v sekundární cívce při chodu transformátoru nakrátko. Pokus je efektní, což by mohlo zvýšit motivaci žáků.

POKUS:

Pomůcky: U jádro lístkové, dlouhé jádro, cívka 300 z, hliníkový kroužek, přerušený

hliníkový kroužek, zdroj střídavého napětí (40 V), spínač

Uspořádání pokusu – na jádře (spojené U jádro s dlouhým jádrem) je nasunuta cívka a uzavřený nebo přeříznutý hliníkový kroužek (prstenec). Tato soustava tvoří transformátor. Cívka je přes spínač připojena ke zdroji střídavého napětí.

1.	PROBLÉMOVÁ ÚLOHA

Při vysvětlování pokusu se kromě funkce transformátoru uplatňují další témata -  elektromagnetická indukce, Faradayův zákon elektromagnetické indukce, indukovaný proud - Lenzův zákon, vzájemné působení vodičů s proudem. Tyto pojmy by bylo dobré připomenout buď v hodině, nebo v rámci domácí přípravy studentů, popř. je lze opakovat při vysvětlování pokusu.

Studentům ukážeme zapojení pokusu a buď s nimi nejprve pomocí návodných otázek probereme, co se bude dít po připojení napětí na primární cívku, a poté pustíme videoukázku, nebo předvedeme pokus a pak ho necháme studenty vysvětlit.

$  Co je primární cívka a co je sekundární cívka (počet závitů)?

Odpověď:

Primární cívku tvoří cívka 300 z, sekundární cívku (nakrátko) tvoří kroužek, tedy má 1 závit.  Jednofázový transformátor tvoří dvě cívky (primární a sekundární) na společném ocelovém jádře. Primární cívka je připojena ke zdroji napětí. Jde o chod transformátoru nakrátko.

$  K jakému zdroji musí být primární cívka připojena, aby bylo možné transformovat

napětí?

Odpověď:

Abychom mohli pomocí této soustavy transformovat napětí, musí být sekundární cívka připojena k nekonstantnímu napětí (transformovat lze jen časově proměnné napětí), např. ke střídavému napětí nebo k přerušovanému stejnosměrnému napětí (viz video pokus „Ruhmkorffův transformátor“ nebo „Lenzův zákon“). V tomto případě je sekundární cívka připojena ke zdroji střídavého napětí a půjde o transformaci dolů.

Proč se kroužek odpuzuje?

$ Co se děje, když sepneme spínač?

Odpověď:

Při zapnutí primárního proudu vzniká v prstenci, tj. v sekundární cívce, indukovaný proud. Střídavý proud, který prochází primární cívkou, vytváří v jádře transformátoru proměnné magnetické pole. Nestacionární magnetické pole je příčinou vzniku indukovaného elektrického pole, uzavřeným obvodem  (kroužkem) prochází indukovaný proud. Tento jev nazýváme elektromagnetická indukce.

$  Jaký má směr indukovaný proud v sekundární cívce vzhledem ke směru  proudu

v primární cívce?

Odpověď:

Směr proudu v sekundární cívce je opačný vzhledem ke směru proudu v primární cívce

Lenzův zákon: Indukovaný elektrický proud v uzavřeném obvodu má takový směr, že svým magnetickým polem působí proti změně magnetického indukčního toku, která je jeho příčinou.

$  Jak se chovají vodiče, kterými procházejí proudy opačných směrů?

Odpověď:

Vodiče, jimiž procházejí proudy opačného směru, se odpuzují.

(Čím větší proud prochází vodičem, tím více je vodič odpuzován, resp. přitahován, Fm  I.)

Tedy primární a sekundární cívka se odpuzují, což způsobuje, že se prstenec vznáší nad primární cívkou.

$ Proč se přerušený kroužek nevznáší, neodpuzuje?

Odpověď:

Kroužek není uzavřený, proto v něm nemůže vzniknout indukovaný proud. Tudíž se primární a sekundární cívka neodpuzují.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.    SMĚR PROUDU V SEKUNDÁRNÍ CÍVCE PŘI CHODU TRANSFORMÁTORU

NAKRÁTKO

Pokus lze využít ke zjištění, zda má proud v sekundární cívce transformátoru směr souhlasný se směrem proudu v primární cívce nebo směr opačný (Lenzův zákon). K závěru mohou studenti dojít sami pomocí návodných otázek. Předpokládá se, že studenti byli seznámeni s činností transformátoru.

Studentům ukážeme uspořádání pokusu. Mohou být položeny stejné otázky jako v problémové úloze - Co je primární cívka a co je sekundární cívka (počet závitů)? K jakému zdroji musí být primární cívka připojena, aby bylo možné transformovat napětí? Co se bude dít po sepnutí spínače?

Jak zjistíme, zda má proud v sekundární cívce transformátoru směr souhlasný se směrem proudu v primární cívce nebo směr opačný?

$ Co platí pro vodiče, jimiž prochází proud souhlasným směrem, resp. jimiž procházejí

proudy opačného směru?

Odpověď:

Vodiče, jimiž prochází proud souhlasným směrem, se přitahují. Vodiče, jimiž procházejí proudy opačného směru, se odpuzují.

$ Jaký směr má sekundární proud v transformátoru zapojeném nakrátko vzhledem

k primárnímu proudu? Rozhodněte na základě shlédnutí videoukázky.

Odpověď:

V transformátoru zapojeném nakrátko má sekundární proud opačný směr než proud primární,

protože po připojení primární cívky ke střídavému napětí se prstenec vznáší nad primární cívkou, tj. je odpuzován od primární cívky.

#### „MAGNETICKÉ DĚLO“

Tento pokus je analogický pokusu „levitující kroužek“. Doporučujeme jej uplatnit až jako druhý v pořadí.

Při aplikaci pokusu v reálu je nebezpečí úrazu vysokým napětím !!!

Uspořádání, průběh pokusu i jeho vysvětlení je stejné, pouze použijeme místo cívky           300 z cívku 600 z a místo školního zdroje napětí (40 V) užijeme síťové napětí (230 V). Cívku připojíme k napětí pouze na velmi krátkou dobu, k tomu užijeme vhodný „stiskový“ spínač.

Indukovaný proud je značně velký. Prstenec (sekundární cívka) je odpuzován tak velkou silou, že vyletí nad jádro.

Tento pokus videonahrávka dokumentuje  nejprve z dálky.  Detailní záběr  přibližuje uspořádání a části obvodu.

Provléknutý papír podtrhuje okolnost, že kroužek není uzavřený.