- Pracovní list pro žáky

| Veličiny a jejich měření | 1.6 teplota |
| --- | --- |

- Fyzikální princip

Teplota je fyzikální veličina t, kterou používáme k popisu stavu tělesa (rychlost pohybu atomů). Jednotkou je Celsiův stupeň (°C). Teplota tajícího ledu je 0 °C. Bod varu vody je 100°C. Stupeň Fahrenheita (°F) je jednotka teploty pojmenovaná po německém fyzikovi Gabrielu Fahrenheitovi. Dnes se používá hlavně v USA.

- Cíl

Odhadnout teplotu a pak odhad ověřit teploměrem. Ověřit teplotu tajícího ledu. Ověřit teplotu varu vody. Změřit jak se mění teplota v průběhu dne a při ohřívání nebo ochlazování tělesa.

- Pomůcky

LabQuest, teploměr TMP-BTA, teploměr STS-BTA, PET láhve.

- Schéma

- Postup

- Připojíme teploměr STS-BTA do vstupu CH1 LabQuestu.

- Do několika nádob z PET lahví připravíme vodu o různé teplotě – první přidáme led a u ostatních postupně více a více horké vody z elektrovarné konvice.

- Zapneme LabQuest a můžeme měřit teplotu. Nejdříve zkusíme odhadnout teplotu a potom ověříme pomocí teploměru teplotu různých těles:

  - vzduch v místnosti (u podlahy, uprostřed, u stropu)

  - vzduch na ulici

  - teplá voda

  - studená voda

  - horká voda

  - tající led

  - tající led a sůl

  - vařící voda

  - teplota lidského těla

  - teplota v chladničce (dole, nahoře, v mrazícím boxu)

  - ...

- V menu Senzory – Záznam dat nastavíme Režim: Časová základna; Frekvence: 60 čtení/h; Trvání: 24 h.

- Zvolíme zobrazení Graf . Senzor teploměru umístíme venku za oknem tak, aby se nedotýkal žádného tělesa.

- Stiskneme tlačítko START (měření) na LabQuestu a měříme teplotu vzduchu v průběhu 24 hodin. Další den ve stejnou dobu ukončíme měření.

- Připojíme teploměr TMP-BTA do vstupu CH1 LabQuestu.

- V menu Senzory – Záznam dat nastavíme Režim: Časová základna; Frekvence: 20čtení/min; Trvání: 24 min.

- Zvolíme zobrazení Graf . Senzor teploměru umístíme do kádinky se studenou vodou a začneme ohřívat lihovým kahanem.

- Stiskneme tlačítko START (měření) na LabQuestu a měříme teplotu vody v průběhu 12 minut (ohřívání). Pak zahasíme kahan a měříme dalších 12 minut (ochlazování). Ukončíme měření.

- Doplňující otázky

- V menu Senzory – Záznam dat nastavíme Režim: Časová základna; Frekvence: 120 čtení/min; Trvání: 3 min.

- Zvolíme zobrazení Graf .

- Stiskneme tlačítko START (měření) na LabQuestu, uchopíme senzor teploměru do ruky a pozorujeme změnu teploty. Stejné měření provedeme s teploměrem  TMP-BTA a teploměrem STS-BTA. Proč se liší průběhy obou grafů? Kde toho lze využít?

- Zapoj do LabQuestu dva teploměry. Vezmi si dvě nádoby s vodou o různých teplotách – studená a teplá. Měř jejich teploty (tlačítko START). Přelej vodu z první nádoby do druhé a současně přendej teploměr z první nádoby do druhé. Popiš, co pozoruješ? Z grafu urči teploty před smícháním a teplotu po smíchání.

- Pomocí teploměru STS-BTA změř teplotu vody ve zkumavce v různých hloubkách:

  - budeš-li vodu ohřívat u dna;

  - budeš-li vodu hřívat u hrdla.

- Pomocí teploměru STS-BTA změř teplotu vzduchu ve zkumavce v různých hloubkách: