| Vzorové řešení LABORATORNÍ ÚLOHY |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Název úlohy: 2.8 archimedův zákon |  |  |
| Teplota: | Tlak: | Vlhkost: |

1. Graf závislosti síly na čase. Graf popište.

(a) mosazné těleso

(b) hliníkové těleso

(c) železné těleso

2. Měření vztlakové síly
K jednotlivým veličinám dopište základní nebo hlavní jednotky.

| Materiál tělesa | LabQuest |  |  |  | Další měření a výpočty |  |  |  | Fyzikální tabulky ρváleckgm3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FGN | FN | FvzN | Vválecm3 | Vválecm3 | mváleckg | FGN | ρváleckgm3 |  |
| mosaz | 1,320 | 1,166 | 0,154 | 0,0000154 | 0,0000159 | 0,1330 | 1,330 | 8364 | 8600 |
| hliník | 0,414 | 0,258 | 0,156 | 0,0000156 | 0,0000157 | 0,0421 | 0,421 | 2682 | 2700 |
| železo | 1,258 | 1,087 | 0,171 | 0,0000171 | 0,0000163 | 0,1264 | 1,264 | 7755 | 7860 |

Tabulkové hodnoty hustoty jsou při teplotě okolo 20 °C.

Pomocné údaje

Mosazný válec: 		r = 0,01205 m		v = 0,03495 m

Hliníkový válec:		r = 0,01195 m		v = 0,03495 m

Železný válec:			r = 0,01215 m		v = 0,03515 m

Napište vzorce pro výpočet jednotlivých veličin:

| LabQuest | Fvz = | FG - F |
| --- | --- | --- |
|  | Vválec = | Fvzρkapalina⋅g , g=10Nkg,ρkapalina=1000kgm3 |
| Další měření a výpočty | Vválec = | 3,14  r  r  v r…. poloměr kruhu, v….výška válce |
|  | FG = | m  g |
|  | válec = | mválecVválec (počítáno s objemem, který byl získán ze vztlakové síly) |