| PROTOKOL O LABORATORNÍ PRÁCI Z FYZIKY |  |
| --- | --- |
| Název úlohy: 4.5 Třífázové napětí |  |
| Jméno: Třída: Datum: | Podmínky měření: Teplota: Tlak: Vlhkost: |
| Spolupracovali: |  |

Graf:

1) Součet okamžitých hodnot napětí u1 + u2 + u3 = 0 V

2) Efektivní hodnota sdruženého napětí Uef (sdružené) = 4,10 V

Efektivní hodnota fázového napětí Uef (fázové) = 2,37 V

Poměr Uef (sdružené) : Uef (fázové) = 3=1,73

Doplňující otázky:

1) Napětí jsou vůči sobě posunuta o třetinu periody.

2) Frekvence střídavých napětí f = 50 Hz

Perioda střídavých napětí T = 0,02 s

3) Maximální hodnota (amplituda) fázového napětí Um (fázové) = 3,4 V

Efektivní hodnota fázového napětí Uef (fázové) = 2,37 V

Poměr Um (fázové) : Uef (fázové) = 2=1,4

4) Maximální hodnota (amplituda) sdruženého napětí Um (sdružené) = 5,91 V

Maximální hodnota (amplituda) fázového napětí Um (fázové) = 3,4 V

Poměr Um (sdružené) : Um (fázové) = 3=1,74