| Vzorové řešení LABORATORNÍ ÚLOHY |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Název úlohy: 4.7 Termistor |  |  |
| Teplota: 24 °C | Tlak: 1002 hPa | Vlhkost: 38% |

- 1. Nakreslete graf závislosti odporu termistoru na teplotě, R = R(t). Správně popište osy grafu.

- 2. Porovnejte naměřené grafy:

Termistory 15k, 10k a 4k7 dosahují jmenovité hodnoty přibližně při 25°C. Termistory s větším jmenovitým odporem mají při stejně velké změně teploty větší změnu odporu, a proto graf je umístěn výše.

- 3. Jaká je to funkce?

Jedná se o klesající exponenciální funkci.

- 4. Proč odpor R klesá s rostoucí teplotou?

Krystal polovodiče, z něhož se termistor skládá, obsahuje nedostatek volných elektronů potřebných k vedení elektrického proudu. Pokud budeme termistor zahřívat (dodávat elektronům ve vazbách energii z vnějšího prostředí), elektrony se z vazeb uvolní za vzniku děr. S rostoucí teplotou se uvolní více elektronů, vodivost (děr i elektronů) se zvyšuje a odpor termistoru klesá.

5. Kde v praxi se závislosti odporu termistoru na teplotě využívá?

1.	k regulaci teploty a měření teploty: Musíme znát  VA charakteristiku termistoru. Takto ovšem platí, že čím je větší teplota, tím nižší je odpor termistoru, tedy tím větší proud jím prochází a termistor se pak zahřívá i teplem, které je způsobeno průchodem elektrického proudu (Jouleovo teplo).

2.	k ochraně žhavících vláken elektronek proti náběhovému proudu: Kovové vlákno má za studena malý odpor, který po zahřátí několikrát vzroste. Napětí je určeno na zahřátý žhavící vodič - při zapnutí proudu nastává proto velký proudový náraz. Dáme-li do série s vodičem termistor mající za studena velký odpor, který klesá s teplotou, je celkový odpor stále přibližně konstantní.

3.	v měřicí technice k měření efektivní hodnoty střídavého proudu

4.	ke kompenzaci elektronických obvodů

5.	v hladinoměrech

6.	k měření rychlosti proudění kapalin a plynů

apod.