- Pracovní list pro žáky

| Mechanické kmitání a vlnění | 6.8 kyvadlo |
| --- | --- |

- Fyzikální princip

Matematické kyvadlo, jako model mechanického oscilátoru, má podobu malého tělesa (hmotného bodu) zavěšeného na pevném vlákně zanedbatelné hmotnosti a konstantní délky l. Pro periodu vlastního kmitání kyvadla platí  T=2 πlg.

- Cíl

Určit periodu kmitání kyvadla. Změřit časové diagramy kinematických veličin harmonického pohybu. Určit rovnice výchylky, rychlosti a zrychlení harmonického pohybu.

- Pomůcky

LabQuest, senzor polohy a pohybu MD - BTD, kyvadlo.

- Schéma

- Postup

- Senzor polohy a pohybu MD - BTD zapojíme do konektoru DIG 1 LabQuestu. Na závěs zavěsíme závaží.

- Zapneme LabQuest.

- Nastavíme v menu Senzory – Záznam dat: Trvání: 10 s, Frekvence: 20 čtení/s. Zvolíme zobrazení Graf .

- Necháme kývat kyvadlo. Stiskneme tlačítko START (měření) na LabQuestu.

- Určíme délku vlákna l (až do těžiště tělesa). Vypočítáme periodu kmitání. Ověříme měřením.

- Vložíme naměřený soubor do programu LoggerPro. V menu Analýza – Proložit křivku vložíme do časových diagramů křivku – sinusoidu.

- Zapíšeme rovnice výchylky, rychlosti a zrychlení harmonického pohybu.

- Doplňující otázky

- Z časových diagramů určete: počáteční fáze, fázový rozdíl, amplitudy, frekvenci, periodu.

- Ověř, že stejné rovnice platí pro kmitavý pohyb.