| PROTOKOL O LABORATORNÍ PRÁCI Z FYZIKY |  |
| --- | --- |
| Název úlohy: 7.5 Termistor – vzorové řešení |  |
| Jméno: Třída: Datum: | Podmínky měření: Teplota: Tlak: Vlhkost: |
| Spolupracovali: |  |

- 1. Graf:

- 2. Porovnej naměřené grafy:

Termistory 15k, 10k a 4k7 dosahují jmenovité hodnoty přibližně při 25°C. Termistory s větším jmenovitým odporem mají při stejně velké změně teploty větší změnu odporu. Index citlivosti materiálu je přibližně stejný.

- 3. Jaká je to funkce?:

Exponenciální, klesající, ....... R=A⋅eβT=A⋅eβt+273,16

- 4. Určení koeficientů A a β a zapsání rovnic:

|  | β | A | R = f ( t ) | t = f ( R ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Termistor 15000Ω | 3285 | 0,2388 | R=0,2388⋅e3285t+273,15 | t=3285lnR−ln0,2388−273,15 |
| Termistor 10000Ω | 3592 | 0,05836 | R=0,05836⋅e3592t+273,15 | t=3592lnR−ln0,05836−273,15 |
| Termistor 4700 Ω | 3545 | 0,03204 | R=0,03204⋅e3545t+273,15 | t=3545lnR−ln0,03204−273,15 |

- 5. Proč odpor R klesá s rostoucí teplotou?:

S rostoucí teplotou se rychle zvětšuje hustota volných „vytřesených“ elektronů z vazeb a tím rezistivita rychle klesá.