| PROTOKOL O LABORATORNÍ PRÁCI Z FYZIKY |  |
| --- | --- |
| Název úlohy: 8.3 Osvětlení |  |
| Jméno: Třída: Datum: | Podmínky měření: Teplota: Tlak: Vlhkost: |
| Spolupracovali: |  |

1.	Graf závislosti osvětlení daného místa na vzdálenosti od světelného zdroje.

Závěr:

S rostoucí vzdáleností od zdroje osvětlení daného místa klesá. Jedná se o graf klesající mocninné funkce.

2. Měření svítivosti obyčejné a úsporné žárovky.

Jak změříme svítivost zdroje pomocí sondy pro měření osvětlení?

Hodnota osvětlení číselně odpovídá hodnotě svítivosti tehdy, když zdroj světla a luxmetr umístíme 
do vzájemné vzdálenosti 1 m. Vyplývá to ze vzorce pro výpočet osvětlení E=Ir2.

| Obyčejná žárovka (60 W, 230 V): | Úsporná žárovka (11 W, 230 V): |
| --- | --- |
| I1  175 cd | I2  112 cd |

| Obyčejná žárovka (60 W, 230 V): | Úsporná žárovka (11 W, 230 V): |
| --- | --- |
| r1 = 58 cm | r2 = 42 cm |

3. Porovnání svítivosti obyčejné žárovky s jí odpovídající svítivostí úsporné žárovky (Bunsenův fotometr).

Popis experimentu:
Mezi obyčejnou žárovku a úspornou žárovku vložíme fotorezistory, k nimž připojíme ohmmetry. Vše lze provádět se systémem Logger Pro. Oba fotorezistory jsou upevněny např. na kousku dřeva, s nímž můžeme hýbat. Na počátku umístíme obě žárovky do vhodné vzájemné vzdálenosti, např. 1 m. Když rozsvítíme obě žárovky a budeme-li mezi nimi pohybovat s fotorezistory, můžeme na obrazovce počítače sledovat hodnoty odporů obou rezistorů v závislosti na jejich vzdálenosti od zdrojů světla – viz následující graf. Vždy je dobré stanovit si jeden zdroj jako hlavní, vzhledem k němuž budeme určovat vzdálenost jednoho z fotorezistorů. Měření odporů budeme provádět např. po 10 cm. Tímto způsobem získáme dvě křivky, které se protnou v jednom bodě. Tento bod odpovídá poloze kousku dřeva s fotorezistory mezi oběma žárovkami, v níž žárovky vytvářejí stejné osvětlení fotorezistorů. Z tohoto uspořádání zjistíme vzdálenosti r1 a r2 a ze znalosti svítivosti např. obyčejné žárovky určíme svítivost úsporné žárovky.

Na základě znalosti svítivosti obyčejné žárovky z předchozí úlohy vypočítejte svítivost úsporné žárovky s využitím rovnice pro fotometr I1r12=I2r22. Porovnejte hodnotu svítivosti úsporné žárovky s hodnotou získanou v úloze č. 2 a vyslovte závěr.

I2  92 cd

Mezi hodnotou z úlohy č. 2  a touto hodnotou je vidět značný rozdíl o 20 cd. Může to být způsobeno rušivými vlivy, zejména okolním slunečním světlem, které zachytával citlivý luxmetr.